| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Журнал практики |  |  |  |  |
| Институт № 8 | «Компьютерные науки и прикладная математика» |  |  |  |
| Кафедра | ___ОЦ 8_________ |  | Учебная группа | ___М8О-216БВ-24___ |
| ФИО обучающегося |  | __Лукиянчук Арсений Олегович_______________________ |  |  |
| Направление подготовки/ специальность |  | __02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии _________________________ |  |  |
|  |  | шифр, наименование направления подготовки/специальности |  |  |
| Вид практики |  | ______технологическая (проектно-технологическая)_____ |  |  |
|  |  | учебная, производственная, преддипломная или другой вид практики |  |  |
| Оценка за практику |  | _________________ Плотникова Н.О. |  |  |

| - Место и сроки проведения практики: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | __Дирекция «Аэромобильность»___________________ |  |
| Сроки проведения практики |  |  |
| дата начала практики: | __29.06.2026____________________________________ |  |
| дата окончания практики: | __12.07.2026____________________________________ |  |
| - Инструктаж по технике безопасности: |  |  |
| __________________________ | / Хомутская О.В. / | 29 июня 2026г. |
| подпись проводившего | расшифровка подписи | дата проведения |
| - Индивидуальное задание обучающегося: |  |  |
| Разработать программный стек автономной навигации для автопилота на базе PX4 и Raspberry Pi/CM4: подготовить программную среду, интегрировать камеру и IMU, передать внешнюю одометрию в автопилот и выполнить стендовую проверку удержания положения без GPS. |  |  |
| - 4. План выполнения индивидуального задания обучающегося: |  |  |

| № п/п | Место проведения | Тема | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дирекция «Аэромобильность» | Инструктаж. Изучение задания и документации. | 29.06.2026 |
| 2 | Дирекция «Аэромобильность» | Анализ аппаратной и программной архитектуры системы. | 30.06.2026 |
| 3 | Дирекция «Аэромобильность» | Подготовка рабочей среды и программного окружения. | 01.07.2026 |
| 4 | Дирекция «Аэромобильность» | Настройка автопилота и обмена с бортовым вычислителем. | 02.07.2026 |
| 5 | Дирекция «Аэромобильность» | Проверка связи, датчиков и получения навигационных данных. | 03.07.2026 |
| 6 | Дирекция «Аэромобильность» | Сборка и первичная настройка навигационного программного стека. | 06.07.2026 |
| 7 | Дирекция «Аэромобильность» | Подготовка конфигурации датчиков и согласование данных. | 07.07.2026 |
| 8 | Дирекция «Аэромобильность» | Интеграция внешней одометрии и стендовая проверка работы. | 08.07.2026 |
| 9 | Дирекция «Аэромобильность» | Оформление отчета. Подведение итогов. | 09.07.2026 |

| Утверждаю |  |  |
| --- | --- | --- |
| __________________________ | / Плотникова Н.О. / | 29 июня 2026г. |
| подпись руководителя от МАИ | расшифровка подписи | дата утверждения |
| __________________________ | / Хомутская О.В. / | 29 июня 2026г. |
| подпись руководителя от организации/предприятия | расшифровка подписи | дата утверждения |
| Ознакомлен |  |  |
| __________________________ | / Лукиянчук А.О. / | 29 июня 2026г. |
| подпись обучающегося | расшифровка подписи | дата ознакомления |

| 5. Отзыв руководителя практики от организации/предприятия: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лукиянчук Арсений Олегович, обучающийся учебной группы М8О-216БВ-24, проходил практику в Дирекции «Аэромобильность». В период практики им была выполнена работа, связанная с разработкой программного стека автономной навигации для бортового автопилота на базе PX4 и бортовой вычислительной машины Raspberry Pi/CM4. Обучающийся ознакомился с эксплуатационной документацией изделия, изучил состав аппаратной платформы, подготовил программное окружение, выполнил настройку обмена между бортовым вычислителем и модулем PX4, собрал и настроил ROS-компоненты, а также подготовил конфигурационные файлы и скрипты запуска навигационного стека. В ходе выполнения задания обучающийся проявил техническую грамотность, аккуратность при работе с документацией, способность анализировать ошибки сборки и настройки, а также навыки программной интеграции ROS, MAVROS и VINS-Fusion. Материалы, изложенные в отчёте обучающегося, полностью соответствуют индивидуальному заданию, рекомендуемая оценка «отлично». |  |  |
| ________________________ | / Хомутская О.В. / | 9 июля 2026г. |
| подпись руководителя от организации/предприятии | расшифровка подписи | дата |

6. Отчет обучающегося по практике:

ВВЕДЕНИЕ

В ходе практики выполнялась работа по разработке программной части автономной навигации для бортового автопилота. Целью работы являлась подготовка рабочего стека, позволяющего получать данные с камеры и инерциальных датчиков, рассчитывать оценку положения летательного аппарата без использования GPS и передавать эту оценку в контур автопилота для дальнейшего удержания позиции и автономного перемещения.

Задача автономной навигации была рассмотрена как задача программной интеграции нескольких подсистем: бортовой вычислительной машины, модуля PX4, ROS-окружения, MAVLink/MAVROS, системы визуально-инерциальной одометрии VINS-Fusion, драйвера камеры, конфигурационных файлов и скриптов запуска. Основная часть работы относилась к программированию, настройке Linux/ROS-среды, сборке пакетов, согласованию топиков и проверке корректности обмена данными между компонентами.

АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ АППАРАТНОЙ И ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ

На первом этапе была изучена структура автопилота и требования эксплуатационной документации. Платформа рассматривалась как вычислительный комплекс, состоящий из модуля бортовой электронной вычислительной машины и модуля автопилота PX4. Бортовой вычислитель выполняет ресурсоемкие задачи обработки изображений, ROS-коммуникации и расчета визуально-инерциальной одометрии, а PX4 отвечает за низкоуровневое управление, работу с исполнительными механизмами, состояние летательного аппарата и прием внешних навигационных данных.

В качестве основных источников данных для автономной навигации были выделены камера и IMU. Камера используется для получения последовательности изображений и выделения визуальных признаков, а IMU предоставляет высокочастотные измерения ускорений и угловых скоростей. Совместная обработка этих данных позволяет оценивать положение и ориентацию аппарата в локальной системе координат даже при отсутствии GPS-сигнала.

Для реализации программного стека была выбрана схема с использованием Raspberry Pi/CM4 как companion computer. На нем размещаются ROS Noetic, MAVROS, VINS-Fusion и вспомогательные скрипты запуска. PX4 подключается к вычислителю через последовательный интерфейс или USB и обменивается данными по MAVLink. Такая архитектура позволяет разделить ресурсоемкую навигационную обработку и низкоуровневое управление, не перегружая микроконтроллер полетного контроллера.

ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЫ И РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

На следующем этапе была подготовлена программная среда. Для совместимости с используемым стеком была выбрана среда Ubuntu 20.04 с ROS Noetic. В рабочей директории был создан catkin workspace, в который были помещены исходные коды, launch-файлы, YAML-конфиги и shell-скрипты запуска. Дополнительно были установлены системные зависимости, необходимые для сборки и работы ROS-пакетов: MAVROS, cv_bridge, image_transport, OpenCV, Ceres Solver, Eigen, glog, gflags и инструменты проверки видеоустройств.

При подготовке окружения отдельно проверялась версия OpenCV. Для ROS Noetic на Ubuntu 20.04 критично использовать системную ветку OpenCV 4.2.x, поскольку смешивание системной версии с вручную установленными версиями из /usr/local может привести к ошибкам сборки cv_bridge и VINS-Fusion. Поэтому до сборки пакетов проверялись pkg-config, Python-модуль cv2 и CMake-логи.

После установки зависимостей был создан и собран пустой workspace, затем в него была добавлена измененная версия VINS-Fusion. Сборка выполнялась в Release-режиме. Отдельно проверялось, что пакет виден catkin, что пути к OpenCV и Ceres не захардкожены под другую систему, а после сборки активируется файл окружения devel/setup.bash.

НАСТРОЙКА PX4 И КАНАЛА ОБМЕНА MAVLINK

Для связи бортового вычислителя с модулем автопилота была настроена передача данных по MAVLink. Через QGroundControl проверялась версия PX4, корректность определения полетного контроллера и отсутствие критических ошибок после загрузки параметров. Для работы с внешним вычислителем были настроены параметры канала TELEM2: режим Onboard и скорость обмена 921600 бод.

Со стороны Raspberry Pi/CM4 был выполнен подбор фактического последовательного порта. В зависимости от образа ОС и способа подключения могли использоваться /dev/serial0, /dev/ttyAMA0, /dev/ttyS0 или /dev/ttyS2. Для диагностики использовались команды просмотра устройств и сообщений ядра. После определения порта были подготовлены скрипты запуска MAVProxy и MAVROS, а также скрипт установки интервалов MAVLink-сообщений.

Проверка связи выполнялась через ROS-топики. Основными признаками корректной настройки являлись состояние connected: True в /mavros/state и стабильная публикация IMU-данных в /mavros/imu/data_raw. Целевой частотой для IMU была выбрана частота около 200 Гц, достаточная для работы визуально-инерциальной одометрии и дальнейшей фильтрации состояния.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ И ПОДГОТОВКА КОНФИГУРАЦИИ VINS-FUSION

После настройки обмена с PX4 была подключена камера. Проверка выполнялась средствами Linux: lsusb, v4l2-ctl и просмотром устройств /dev/video*. После обнаружения камеры были проверены доступные режимы разрешения и частоты кадров. Для навигационного стека важно обеспечить стабильный видеопоток без пропусков кадров и резких задержек, поскольку VINS-Fusion использует временно упорядоченную последовательность изображений.

Для запуска VINS-Fusion были подготовлены два типа YAML-конфигов: конфигурация камеры и общий конфиг навигационной системы. В конфигурацию камеры включались параметры модели камеры, разрешение, частота публикации, матрица внутренних параметров и коэффициенты дисторсии. В общий конфиг включались топики изображения и IMU, параметры синхронизации, частоты, шумы инерциального датчика, трансформация между камерой и IMU, а также параметры оптимизации.

Поскольку в исходном техническом задании были описаны только общие шаги запуска, дополнительно была выделена задача калибровки. Для корректной работы визуально-инерциальной одометрии необходимо согласовать внутренние параметры камеры, временные метки изображения и IMU, а также пространственное положение камеры относительно инерциального датчика. Без этого VINS-Fusion может запускаться, но выдавать нестабильную или быстро дрейфующую оценку положения.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ ОБВЯЗКИ И ЗАПУСК НАВИГАЦИОННОГО ЯДРА

Для удобного запуска была разработана программная обвязка в виде shell-скриптов. Скрипты выполняют активацию ROS-окружения, проверку наличия рабочих директорий и конфигурационных файлов, запуск MAVProxy, MAVROS, драйвера камеры и VINS-Fusion. Отдельно была реализована проверка ожидаемых файлов, чтобы исключить ситуацию, когда start_core.sh запускается, но падает из-за отсутствующего YAML-конфига или вспомогательного скрипта.

При запуске ядра проверялся список ROS-топиков. В нормальном режиме должны появляться топики камеры, IMU, MAVROS и VINS-Fusion. Для диагностики использовались rostopic list, rostopic hz, rostopic echo и просмотр ROS-логов. По результатам проверки были выделены основные контрольные точки: доступность камеры, наличие IMU на целевой частоте, подключение MAVROS, запуск VINS-Fusion без ошибок файлов и публикация оценки положения.

Также была предусмотрена система логирования. В нее включались записи частот публикации, состояния MAVROS, наличия видеопотока, сообщений об ошибках VINS-Fusion и перезапуска отдельных узлов. Такая диагностика необходима для последующего поиска проблем на борту, поскольку при автономном режиме нельзя рассчитывать на ручной интерактивный запуск каждого компонента.

ИНТЕГРАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ОДОМЕТРИИ С PX4

Ключевым этапом стала подготовка передачи оценки положения из VINS-Fusion в контур автопилота. VINS-Fusion рассчитывает положение и ориентацию в локальной системе координат, после чего эти данные должны быть преобразованы в формат, понятный PX4. Для этого была подготовлена связка ROS-топиков и MAVROS-плагинов, отвечающих за передачу vision pose или odometry-сообщений.

Отдельно было выполнено согласование систем координат. В ROS обычно используются фреймы map, odom, base_link, camera и imu, тогда как PX4 использует собственные соглашения для локальной навигации и оценки состояния. Поэтому в программной части были описаны преобразования между фреймами, проверены направления осей, знаки углов и соответствие временных меток. Ошибка в системе координат на этом этапе приводит к тому, что автопилот получает формально корректные сообщения, но физически неверную оценку положения.

Для повышения надежности была добавлена логика контроля качества одометрии. Она проверяет наличие свежих сообщений VINS-Fusion, частоту публикации, допустимость скачков положения и состояние MAVROS. При потере видеопотока, исчезновении IMU или прекращении публикации одометрии система должна переходить в безопасное состояние и не передавать автопилоту устаревшие данные как актуальные.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА АВТОНОМНОГО УДЕРЖАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

После подготовки внешней одометрии была описана логика режима автономного удержания положения. Смысл режима заключается в том, что после инициализации VINS-Fusion текущая точка принимается за локальный ноль или за целевую позицию, а дальнейшие отклонения оцениваются по данным визуально-инерциальной одометрии. Эта оценка передается в автопилот, где может использоваться штатным фильтром состояния и контроллером положения.

Программная часть режима включает несколько состояний: ожидание готовности датчиков, запуск MAVROS, запуск VINS-Fusion, проверка стабильности одометрии, разрешение передачи внешней позиции и контроль работы. Для каждого состояния были определены признаки готовности. Например, камера должна быть видна в системе, IMU должен публиковаться с требуемой частотой, MAVROS должен иметь подключение к PX4, а VINS-Fusion должен выдавать непрерывную оценку положения.

Для защиты от некорректной работы была предусмотрена watchdog-логика. Она отслеживает задержку сообщений, потерю топиков, резкие скачки положения и перезапуск отдельных узлов. При возникновении ошибки система фиксирует причину, прекращает публикацию некорректной одометрии и переводит стек в состояние повторной инициализации или ручного контроля. Такой подход снижает риск передачи в автопилот ошибочных данных.

СТЕНДОВАЯ ПРОВЕРКА И РЕЗУЛЬТАТЫ

Итоговая проверка проводилась на уровне программного и стендового запуска. Проверялась корректность ROS-окружения, сборка workspace в Release-режиме, подключение PX4 через MAVROS, частота IMU, наличие камеры, запуск VINS-Fusion и появление соответствующих ROS-топиков. Также проверялось, что все скрипты запуска работают из единого рабочего пространства и не требуют ручного поиска дополнительных файлов.

В ходе проверки были получены следующие результаты: ROS Noetic корректно активируется из рабочего пространства; VINS-Fusion собирается без ошибок зависимостей; PX4 определяется и подключается через MAVROS; IMU-данные доступны в ROS с целевой частотой; камера видна в системе как видеоустройство; start_core.sh запускает навигационное ядро без ошибок отсутствующих файлов; после запуска появляются топики VINS-Fusion, камеры, IMU и MAVROS.

Дополнительно были подготовлены рекомендации для дальнейших испытаний: провести полноценную калибровку камеры и IMU, проверить временную синхронизацию датчиков, выполнить тесты в помещении с различным освещением, измерить дрейф оценки положения на неподвижном аппарате, провести испытание перемещения по простой траектории и только после этого переходить к летным испытаниям с ограничениями по высоте и аварийным ручным управлением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате практики был разработан и подготовлен к проверке программный стек автономной навигации для бортового автопилота. В рамках работы были изучены аппаратная архитектура изделия, интерфейсы связи, требования к подключению камеры и IMU, особенности работы PX4 и MAVROS, а также структура запуска VINS-Fusion в ROS-окружении.

Были выполнены подготовка операционной среды, сборка ROS workspace, настройка MAVLink-связи, подключение камеры, подготовка конфигураций VINS-Fusion, разработка скриптов запуска, диагностики и контроля состояния. Отдельно была проработана передача внешней визуально-инерциальной одометрии в автопилот и логика безопасного контроля качества навигационных данных.

Полученный результат может использоваться как основа для дальнейшей разработки автономного режима полета без GPS. Для перехода от стендовой версии к полноценной эксплуатации необходимо выполнить расширенные испытания, уточнить параметры калибровки, проверить устойчивость работы в реальных условиях и подтвердить корректность реакции автопилота на потерю навигационных данных.

| __________________________ | / Лукиянчук А.О. / | 12 июля 2026г. |
| --- | --- | --- |
| подпись обучающегося | расшифровка подписи | дата |